Die wichtigsten Anschlüsse für Flysky FS-IAxx Empfänger und Hobbywing 1080 oder 1060 Fahrtenregler

IBUS-Eingang «RX» (an Empfänger «i-BUS SERVO»)

Servo-Ausgänge 1-6 (je 2Stk.)

Fahrtenregler-Ausgang «ESC»

LED- Ausgänge hinten

Akku-Anschluss -

Akku-Anschluss +

Lautstärke (mehrere Umgänge drehen)

Lautsprecher rechts

Lautsprecher links

Rüttler Ausgang

Armaturenbrett Display

LED -Ausgänge

Servostecker obere Reihe Polarität:

- GND:	Kabel schwarz oder braun

- +V:	Kabel rot oder orange

- Sig:	Kabel weiss oder gelb

LED-Ausgänge (5V):

- Immer einen Vorwiderstand mit 150 Ohm per LED verwenden oder den genauen Wert selbst berechnen (I=U/R)

- Alle LED können auf der + Seite (langes Bein) gemeinsam auf einen beliebigen «5V» Anschluss verdrahtet werden. Die – Seite ist jeweils über den Ausgang geschaltet

Bezeichnung der LED-Anschlüsse:

| Beschriftung | English | Deutsch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| IL | Indicator Left | Blinker Links |  |
| IR | Indicator Right | Blinker Rechts |  |
| FOGL | Fog Lights | Nebellampen |  |
| ROOFL | Roof Lights | Dachleuchten |  |
| SIDEL (SL) | Side Lights | Seitenmarkierungsleuchten | Nicht mit Armaturenbrett |
| B1 | Beacon 1 | Blinklicht 1 | Nicht mit Armaturenbrett |
| B2 | Beacon 2 | Blinklicht 2 | Nicht mit Armaturenbrett |
| HEADL | Headlights | Abblendlicht & Fernlicht |  |
| CL | Cab Lights | Kabinen-Innenbeleuchtung |  |
| TL | Taillights | Schlusslicht & Bremslicht |  |
| REV | Reversing Lights | Rückfahrlicht |  |

Weiteres:

- Der Rüttler ist ebenso wie gewisse Lichtanschlüsse nicht in Kombination mit einem aktivierten Armaturenbrett verwendbar

- Die weisse oder gelbe Signalader des IBUS-Kabels zum «RX»-Eingang muss am Flysky-Empfänger auf der Seite mit dem kleinen grünen Nocken der Beschriftung sein

Sender-Einstellungen Flysky FS-I6S:

- = Dual Rate abhängig

| Kanal | Zugewiesener Schalter | Funktion |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Lenkung |
| 2 |  | Motorbremse, Licht, Lautstärke, Motor ein / aus 1) |
| 3 |  | Gas und Bremse |
| 4 |  | Blinker und Warnblinker 1) |
| 6 | VRA | Horn & Sirene |
| 7 | VRB | Kippen |
|  | SWA | Dual Rate (oben = 100%, unten = 75%) |
| 9 | SWB | - |
| 10 | SWC | Getriebe 1. Bis 3. Gang (wenn nicht Automatik) |